ADR TAŞIT KONTROL FORMU

Kişisel Koruyucu Ekipman (ADR Bölüm 8.1.5) ve Yangınla Mücadele Ekipmanı (ADR Bölüm 8.1.4)

| Araç Plakası: |  | Taşıyıcı Firma: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Tarihi: |  | Taşınan Sınıf / Etiket No: |  |
| Sürücü Adı Soyadı: |  | Aracın Azami Kütlesi: |  |
| Kontrolü Yapan (TMGD/Yetkili): |  | Unvan: |  |

| A) KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN — ADR BÖLÜM 8.1.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Ekipman | ADR Madde / Açıklama | Kontrol Sonucu | Adet | Açıklama / Not |
| 1 | Takoz | Her araç için, tekerlek çapı ve aracın azami kütlesine uygun büyüklükte en az 1 adet (ADR 8.1.5.2) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 2 | Uyarı işareti (üçgen reflektör) | Kendi başına durabilen, en az 2 adet (ADR 8.1.5.2) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 3 | Göz durulama sıvısı | Etiket no. 3, 4.1, 4.3, 6.1, 6.2, 8 veya 9 taşınıyorsa gerekli (ADR 8.1.5.2, dipnot 2) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 4 | İkaz yeleği (fosforlu) | EN ISO 20471 (eski EN 471) — araç ekibinin her üyesi için 1 adet | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 5 | Portatif el feneri | Kıvılcım çıkarmayan yapıda, ADR 8.3.4'e uygun — her üye için 1 adet | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 6 | Koruyucu eldiven | Kimyasala dayanıklı — her üye için 1 çift | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 7 | Göz koruyucu donanım | Koruyucu gözlük — her üye için 1 adet | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 8 | Acil durum maskesi | Yalnızca etiket no. 2.3 veya 6.1 taşınıyorsa gerekli — her üye için 1 adet (dipnot 3) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 9 | Kürek | Yalnızca etiket no. 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9'a sahip katı/sıvılar için gerekli (dipnot 4) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 10 | Kanalizasyon/drenaj tıkacı | Yalnızca etiket no. 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9'a sahip katı/sıvılar için gerekli (dipnot 4) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 11 | Toplama kabı (plastik) | Yalnızca etiket no. 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9'a sahip katı/sıvılar için gerekli (dipnot 4) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |

Not: 8–11 numaralı kalemler yalnızca taşınan maddenin tehlike etiketi numarasına göre gerekliyse doldurulur (ADR 8.1.5.2, dipnot 2–4).

| B) YANGINLA MÜCADELE EKİPMANI — ADR BÖLÜM 8.1.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Ekipman | ADR Madde / Açıklama | Kontrol Sonucu | Adet | Açıklama / Not |
| 1 | Motor/kabin söndürücüsü | En az 2 kg kuru toz (veya eşdeğer kapasitede başka söndürücü madde), A/B/C sınıfı yangınlar için (ADR 8.1.4.2) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 2a | Söndürücü — 3,5 t altı araç | Toplam en az 4 kg (biri en az 2 kg) A/B/C sınıfı (ADR 8.1.4.1) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 2b | Söndürücü — 3,5–7,5 t araç | Toplam en az 8 kg (biri en az 6 kg) A/B/C sınıfı (ADR 8.1.4.1) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 2c | Söndürücü — 7,5 t üzeri araç | Toplam en az 12 kg (biri en az 6 kg) A/B/C sınıfı (ADR 8.1.4.1) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 3 | EN 3-7 uygunluğu | Portatif söndürücüler EN 3, Kısım 7 (EN 3-7:2004+A1:2007) şartlarına uygun olmalı (ADR 8.1.4.3) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 4 | Mühür / plomba | Kullanılmadığını doğrulayan mühür mevcut ve sağlam (ADR 8.1.4.4) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 5 | Muayene / son kontrol tarihi etiketi | Yetkili standarda uygunluk işareti ve bir sonraki muayene tarihi (ay/yıl) veya azami kullanım süresi okunaklı (ADR 8.1.4.4) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 6 | Basınç göstergesi | İbre yeşil (dolu) bölgede | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 7 | Yerleşim ve erişilebilirlik | Araç ekibinin kolayca ulaşabileceği, hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde monte edilmiş (ADR 8.1.4.5) | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |
| 8 | Görsel hasar kontrolü | Gövdede çürüme, ezik, korozyon, hortum/tetik arızası yok | ☐ Var ☐ Yok ☐ Yetersiz | ____ |  |

Not: Toplam söndürücü kapasitesi, taşıma ünitesinin azami kütlesine göre değişir: ≤3,5 t → 4 kg; 3,5–7,5 t → 8 kg; >7,5 t → 12 kg (ADR 8.1.4.1). 1.1.3.6 kapsamında muaf miktarda madde taşıyan ünitelerde asgari 2 kg'lık tek söndürücü yeterlidir (ADR 8.1.4.2).

GENEL DEĞERLENDİRME

| ☐ UYGUN — Taşıt ADR Böl. 8.1.4 ve 8.1.5 şartlarını karşılamaktadır. | ☐ UYGUN DEĞİL — Aşağıda belirtilen eksiklikler giderilmelidir. |
| --- | --- |

Tespit Edilen Eksiklikler / Açıklamalar:

| Sürücü İmza / Ad Soyad | Kontrolü Yapan İmza / Ad Soyad (TMGD) |
| --- | --- |